启东市自来水厂有限公司三元乙丙胶圈、垫片2026-2027年度采购项目市场询价公告

启东市自来水有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市自来水厂有限公司三元乙丙胶圈、垫片2026-2027年度采购项目进行市场采购询价调研。

- 采购货物需求：详见本公告附件。

- 技术要求

（一）材料标准及要求

1、产品质量标准

（1）执行标准：

GB／T21873-2008《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封件材料规范》

GB／T13295－2019《水及燃气管道用球铸铁管、管件和附件》

《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)

GB/T 9124.1-2019《钢制管法兰 第1部分：PN系列》、GB/T 9124.2-2019《钢制管法兰 第2部分：Class系列》

（2）介质：清水，使用温度：0℃－50℃。

（3）橡胶密封圏材质：EPDM（100％纯三元乙丙橡胶）。

（4）橡胶密封圈型式：T型

（5）橡胶密封圈识别代码：WA（冷饮用水）

（6）橡胶密封圈硬度等级：软胶部分为50 IRHD，硬胶部分为90 IRHD。

（7）橡胶密封圈物理性能要求：符合《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封件材料规范》（GB／T21873－2008）中相关要求。

（8）橡胶密封圈尺寸偏差：满足《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封件材料规范》（GB／T21873－2008）及《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB／T13295－2019）。

（9）橡胶密封圈还须符合现行《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)标准。

（10）法兰垫型号、尺寸须符合GB/T 9124.1-2019 《钢制管法兰 第1部分：PN系列》、GB/T 9124.2-2019《钢制管法兰 第2部分：Class系列》要求。

说明：（1）当上述标准、规范、规程等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行，并且应满足合同条款的要求；（2）在服务期内，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范。

2、其他要求

（1）供货商必须具有臭氧仪、应力松弛仪、微型国际硬度计、炭黑分散仪关键QC质量检测设备，供货商签订合同后3日内须向采购人提供设备铭牌、设备购买发票复印件以及检测设备日常工作中的影像证明。如供货商逾期未提供或提供不符合要求的，采购人有权终止合同，由此造成的责任和后果由供货商自行承担。

（2）供货商签订合同后3日内须向采购人提供第三方市级及以上检验机构出具的检验报告。如供货商逾期未提供或提供不符合要求的，采购人有权终止合同，由此造成的责任和后果由供货商自行承担。

（二）供货周期：1年。供货商应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若供货方不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的万分之四向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担合同价的15%作为违约金。

（三）质量要求：成交供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合招标文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

（四）质保、售后服务要求

本项目所有货物免费质保期为一年（含）以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现问题，供货方在接采购方通知后12小时内，情况紧急时8小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除问题、及时修复或更换。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用，采购方有权在保证金中直接扣除。如保证金不够支持本次损失费用，采购方有权向供货方索赔，且视材料等产生的质量问题对水司造成严重社会负面影响或较大经济损失的将列入黑名单，以后将不得再参与启东水司的采购项目。

三、约定事项：

1、本项目采取固定单价报价，此报价包括货物的制作、运输（含上下人力费）、材料检测费、保险、装卸、配件、13%税率、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。本项目采购量为预估用量，会多批次少量进货，请各投标人在报价时充分考虑各种因素（如税金、运输等各种费用），合同期内中标单价不作调整。

2、采购货物需求中的数量为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，报价时请充分考虑运输成本。结算货款时以采购方实际购买数量和规格为准。

3、拟定支付方式及期限：

本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，收到供货方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，剩余10%的货款于合同期结束满1年后，经采购单位认可后一次性结清。若供货方未开具发票，采购方有权拒付相应款项，并不承担相应的逾期付款的违约责任。

注：供货方申请付款的程序应符合采购方的财务规定。

4、报价单位须提供的材料：

（1）未被“信用中国”“中国政府采购网”“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖报价单位公章）（加盖公章）；

（2）对于参加报价的供应商应为在中华人民共和国境内注册的货物制造商或经销商，须提供合法的营业执照（加盖公章）；

（3）报价供应商近三年（自本询价公告截止时间往前推三年，以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的业绩（提供相对应的合同及本公告发布之日前有效发票复印件加盖公章）；

（4）市场询价表（格式见附件）。

注：1、参与报价的单位需将上述材料于2026年3月26日17点00分前送或寄（以邮戳为准）江苏伟业项目管理有限公司（启东市汇龙镇和平中路810号景都大厦北三楼）。联系人：黄俊，联系电话：0513-83106618；

5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

2026年3月20日

附件：

启东市自来水厂有限公司三元乙丙胶圈、垫片2026-2027年度采购项目

市场询价表

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 预估 用量 | 计量 单位 | 报价 品牌 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶圈 | T-DN80 | 100 | 条 |  |  |  | 含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用 |
| 2 | 橡胶圈 | T-DN100 | 1700 | 条 |  |  |  |  |
| 3 | 橡胶圈 | T-DN150 | 1100 | 条 |  |  |  |  |
| 4 | 橡胶圈 | T-DN200 | 1600 | 条 |  |  |  |  |
| 5 | 橡胶圈 | T-DN250 | 100 | 条 |  |  |  |  |
| 6 | 橡胶圈 | T-DN300 | 1100 | 条 |  |  |  |  |
| 7 | 橡胶圈 | T-DN400 | 300 | 条 |  |  |  |  |
| 8 | 橡胶圈 | T-DN500 | 300 | 条 |  |  |  |  |
| 9 | 橡胶圈 | T-DN600 | 300 | 条 |  |  |  |  |
| 10 | 橡胶圈 | T-DN700 | 10 | 条 |  |  |  |  |
| 11 | 橡胶圈 | T-DN800 | 10 | 条 |  |  |  |  |
| 12 | 橡胶圈 | T-DN900 | 10 | 条 |  |  |  |  |
| 13 | 橡胶圈 | T-DN1000 | 10 | 条 |  |  |  |  |
| 14 | 橡胶圈 | T-DN1200 | 5 | 条 |  |  |  |  |
| 15 | 橡胶圈 | T-DN1400 | 5 | 条 |  |  |  |  |
| 16 | T型止脱胶圈 | T-DN100 | 220 | 条 |  |  |  |  |
| 17 | T型止脱胶圈 | T-DN150 | 20 | 条 |  |  |  |  |
| 18 | T型止脱胶圈 | T-DN200 | 220 | 条 |  |  |  |  |
| 19 | T型止脱胶圈 | T-DN250 | 5 | 条 |  |  |  |  |
| 20 | T型止脱胶圈 | T-DN300 | 110 | 条 |  |  |  |  |
| 21 | T型止脱胶圈 | T-DN400 | 10 | 条 |  |  |  |  |
| 22 | T型止脱胶圈 | T-DN500 | 10 | 条 |  |  |  |  |
| 23 | T型止脱胶圈 | T-DN600 | 10 | 条 |  |  |  |  |
| 24 | 橡胶垫片 | DN50*3 | 3500 | 片 |  |  |  |  |
| 25 | 橡胶垫片 | DN65*3 | 10 | 片 |  |  |  |  |
| 26 | 橡胶垫片 | DN80*3 | 550 | 片 |  |  |  |  |
| 27 | 橡胶垫片 | DN100*5 | 5200 | 片 |  |  |  |  |
| 28 | 橡胶垫片 | DN125*3 | 10 | 片 |  |  |  |  |
| 29 | 橡胶垫片 | DN150*5 | 2100 | 片 |  |  |  |  |
| 30 | 橡胶垫片 | DN200*5 | 3200 | 片 |  |  |  |  |
| 31 | 橡胶垫片 | DN250*5 | 50 | 片 |  |  |  |  |
| 32 | 橡胶垫片 | DN300*5 | 1600 | 片 |  |  |  |  |
| 33 | 橡胶垫片 | DN400*5 | 50 | 片 |  |  |  |  |
| 34 | 橡胶垫片 | DN500*5 | 200 | 片 |  |  |  |  |
| 35 | 橡胶垫片 | DN600*5 | 50 | 片 |  |  |  |  |
| 36 | 橡胶垫片 | DN700*5 | 5 | 片 |  |  |  |  |
| 37 | 橡胶垫片 | DN800*8 | 10 | 片 |  |  |  |  |
| 38 | 橡胶垫片 | DN900*8 | 10 | 片 |  |  |  |  |
| 39 | 橡胶垫片 | DN1000*8 | 10 | 片 |  |  |  |  |
| 40 | 橡胶垫片 | DN1200*8 | 15 | 片 |  |  |  |  |
| 41 | 橡胶垫片 | DN1400*8 | 5 | 片 |  |  |  |  |
| 42 | 橡胶垫片 | DN1600*8 | 3 | 片 |  |  |  |  |
| 总价:大写： ，小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本次采购项目使用的参考品牌：①宏力牌（马鞍山）②三星牌（靖江）③天津际华橡胶牌（天津）④营口嘉华牌（辽宁）⑤际华3517牌（岳阳）。参加报价的供应商如以参考品牌进行报价的，需提供所投品牌商标证明（若为经销商的，需提供所投品牌的授权委托书及品牌商标证明）； 本次参与询价的报价供应商如以参考品牌之外的进行报价，报价产品的技术参数或质量标准不得低于参考品牌的档次，同时报价供应商应当提供拟投货物的技术资料及相关证明材料复印件并加盖公章与报价文件、资格要求的证明材料，以邮寄方式到达指定接收地址为准（启东市汇龙镇和平中路810号景都大厦北三楼，联系人：黄俊，联系电话：0513-833106618）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

单位地址：

报价时间：