施工说明

工程名称：地面水厂加氯间改造工程

- 拆除原木门+钢防盗门，尺寸：高（2.2+0.5）m*宽0.96m；新换成品钢质防盗门，尺寸：高2.2m*宽0.96m，上部采用1.2mm厚不锈钢双面封翻窗，尺寸：高0.5m*宽0.96m。 - M10水泥砂浆砌筑220厚放空池，外围尺寸：长6.0m*宽4.0m*高1.0m；外侧面（包括压顶）20厚水泥砂浆粉刷、8mm环氧树脂底料，5mm厚环氧砂浆面层；内侧（包括池底）2.0mm厚聚氨酯防水涂料、5mm厚环氧砂浆面层。 - 环氧地坪尺寸：长15.2m*宽6.8m；地面基层切割、修补，共10工日；150高环氧树脂踢脚线，尺寸：（15.2+6.8）*2-（0.96+3.0）。 - 拆除原有钢门，尺寸：长3.2m*高5.5m；拆除原有轨道6.4m；新做双面银灰色铝合金平开门，下部尺寸：长3.0m*高3.0m四页，上部尺寸：长3.0m*高2.5m四页。 - 凿除砼门槛，尺寸：3.0m*0.26m*0.28m；水泥砂浆零星修补，尺寸：0.26*2.9+0.28*0.26*2。 - 凿除原有152mm*152mm墙面砖，尺寸：长6.8m*高2.2；铲除原有内墙涂料层，尺寸：长15.2m*宽6.8m*高6.0m；新批白水泥腻子、内墙乳胶漆各二遍。 - 铲除原有天面涂料层，尺寸：长15.2m*宽6.8m+5.0m*6.0m；新批白水泥腻子、内墙乳胶漆各二遍。 - 拆除原天面及墙面14盏防爆灯，天面增加8套LED吸顶灯；原有3套二三眼插座换新；拆除防爆开关5套；明配管100 m；BV2.5mm2250m。 启东市自来水厂有限公司 2019年12月